ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

# ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Φλοίσκου 7

# ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 821 31 ΧΙΟΣ

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γιαννόπαπας Αδαμάντιος

# ΤΗΛ: 22713-50006

# Email: pronoia@chios.gov.gr

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

# Σύμφωνα με την παρούσα  προβλέπεται η προμήθεια  αυτόματων εξωτερικών  απινιδωτών και των  επιτοίχιων κουτιών  που θα εγκατασταθούν  στους χώρους των δομών του Δήμου Χίου ,  δυο (2) στο Κέντρο Κοινότητας, δυο (2) στο Κοινωνικό  Παντοπωλείο, και  ένα (1) στο  Κοινωνικό Φαρμακείο.

# Σύμφωνα με την   εγκύκλιο  του Υπουργείου Υγείας με αριθμ. Πρωτ.Υ4α/οικ.15576/2007   απαιτείται η τοποθέτησης  απινιδωτών στις ανωτέρω δομές ,διότι τις επισκέπτονται καθημερινά  μεγάλος αριθμός εξυπηρετούμενων που  ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

# Οι τεχνικές προδιαγραφές, έχουν ως εξής :

# 1. Αυτόματος φορητός εξωτερικός απινιδωτής (5) τεμ

- να είναι κατάλληλο για ενήλικες –παιδιά και νεογνά

- να είναι σύγχρονης τεχνολογίας , ανθεκτικής κατασκευής

- να διαθέτει οπτικές και φωνητικές οδηγίες απαραίτητα στην ελληνική γλώσσα για τη διαδικασία απινίδωσης καθώς και οδηγίες καρδιοπνευμονικής ανάνηψης σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα των Ευρωπαϊκών standards

- να εκτελεί διφασική απινίδωση απινίδωση από 140 έως 200 Joules με χρόνο κύκλου απινίδωσης μικρότερο των 22 sec , μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων μιας χρήσης χωρίς πολικότητα

- να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης επεισοδίων χωρητικότητας τουλάχιστον 10 ωρών στην οποία να αποθηκεύονται το ΗΚ Γράφημα καθώς και οι ήχοι του περιβάλλοντος

- να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας για χρήση σε εξωτερικούς χώρους (CE,IP55,κτλ)

# Τροφοδοσία απινιδωτή

- να λειτουργεί με μπαταρία μη επαναφορτιζόμενη χωρητικότητας 200 τουλάχιστον απινιδώσεων ή 15 ωρών παρακολούθησης με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 4 έτη αν δεν χρησιμοποιηθεί.

- το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 2,0 kg , να διαθέτει χειρολαβή ,μεταφοράς και να συνοδεύεται από τσάντα, 2 αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια μιας χρήσης (παιδιών και ενηλίκων) και μπαταρία

# Η δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 8.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α

# 2 .Κουτί απινιδωτή (5) τεμ

- επιτοίχιο, εσωτερικού χώρου με κλειδαριά χωρίς συναγερμό

- κουτί  για απινιδωτή με διάφανο πλαστικό παράθυρο στην πόρτα για έλεγχο του περιεχομένου , κατασκευασμένο από χάλυβα ,με επίστρωση ηλεκτροστατικής βαφής

- διαστασεων380 x 380 x 20 mm

# πόρτα με μεντεσέδες , άνοιγμα 180

- Βάρος περίπου 2,5 kg

- Εγγύηση ενός (1) έτους

# Η δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 750,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α

# Η συνολική  δαπάνη (απινιδωτής & κουτιά ) δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 10.237,50 ευρώ, με Φ.ΠΑ  και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου  οικ. έτους 2021.

# Για το Κέντρο Κοινότητας  από τον ΚΑ 60-6654.001 με τίτλο «Εξειδικευμένο υλικό»     ποσό 4.095,00 ευρώ

# Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο  από τον  ΚΑ 60-7135.002 με τίτλο «Προμήθεια Πάγιου Εξοπλισμού» ποσό 4.095,00 ευρώ και

# Για το Κοινωνικό Φαρμακείο  από τον ΚΑ 60-7135.001 «Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού»

# ποσό  2.047,50 ευρώ.

Χίος  08/02/2022

Ο συντάξας

Γιανόπαπας Διαμαντής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η  Αναπληρώτρια Δ/ντρια

Δούκα Ειρήνη